电子绘图板规格型号及技术参数

- 教师用电子绘图板:（1台）

| 产品型号 | 影拓三代 12×19/宽A3数位板（型号 PTZ-1231W） |
| --- | --- |
| 坐标分辨率 | 200 线/毫米 (5080 lpi) |
| 精确度，笔 | +/- 0.25 毫米 (0.010 in) |
| 精确度，鼠标 | +/- 0.5 毫米 (0.020 in) |
| 倾斜范围（所有笔） | +/- 60 度 (Intuos3 4×5 / A6 数位板为 +/- 50 度) |
| 读取高度 | 6 毫米 (0.25 in) |
| 最高报告速率 | 每秒 200 点 |
| 数位板键幅度 | 大约 1 毫米 (0.04 in) |
| 数位板键可承受压力 | 250克以下 |
| 数位板键使用寿命 | 50万次 |
| Touch Strip（长×宽) | 52 毫米 (2.0 in) ×12 毫米 (0.47 in) |
| 通讯接口 | USB |
| 连接器 | USB A |
| 电缆长度 | 2.5 米 (8.2 ft) |
| 电源要求 | DC 5V，小于300 mA，来自主 USB 端口或带电 USB 插座 |
| 电源功耗 | 少于 1.4 瓦特 |
| 工作温度 | 5 到 40 摄氏度（41 到 104 华氏度） |
| 存放温度 | -10 到 +60 摄氏度（14 到 140 华氏度） |
| 工作相对湿度 | 20% 到 80% 不结露 |
| 存放相对湿度 | 20% 到 90% 不结露 |
| 证书和符合性 | FCC B 类，VCCI B 类，CE，BSMI，MIC，C-Tick，SASO, |
| 操作系统 | Windows 2000, XP, Vista;Mac OS X v.10.2.8及以上 |
| 活动区域（宽x长） | 487.6×304.8 毫米 （19.2×12.0 in） |
| 外形尺寸（宽x长x高） | 622.5×428.5×36.4 毫米 （24.5×16.9×1.4 in） |
| 重量 | 约 3.0 千克 （6.60lb） |

- 学生用电子绘图板: （40台）

| 产品型号: | CTE-650/W0-F |
| --- | --- |
| 感应方式 | 电磁感应方式 |
| 分辨率 | 100线/毫米（2540线/英寸） |
| 精确度，笔 | +/- 0.5毫米（0.02英寸） |
| 读取高度，平均 | 5 毫米 （0.20 英寸） |
| 读取速度 | 133点/秒 |
| 活动区域 | 216.5 x 135.3 毫米 （8.53 x 5.33 英寸） |
| 外形尺寸 | 280 x 235.1 x 11.0 毫米，包括橡胶脚垫约 |
| 触摸带分辨率 | 5度 |
| 数位板键 | 4个 |
| 通讯接口 | USB A |
| 电源要求 | 直流5V/最大50毫安（USB供电） |
| 工作环境 | 温度5－40摄氏度；湿度20-80%不结露 |
| 存放环境 | 温度 -10－60 摄氏度；湿度20-90%不结露 |
| 静电耐压 | +/-8kV以上 |
| 系统要求 | Windows 2000 & XP, Vista、Mac OS X v.10.2.8 及以上， |
| 重量 | 约550克（不含数据线） |
| 电源消耗 | 约0.3瓦 |
| 型号 | 型号EP-155E-0W |
| 压感笔尺寸 | 大约152.5 x 12.0 毫米（6.00 x 0.47 英寸） |
| 笔尖压感级数 | 512级 |
| 橡皮擦 | 512级 |
| 压感笔重量 | 约12克 |
| 侧面开关 | 两个独立开关 |
| 型号 | 型号EC-155-0W |
| 鼠标外形尺寸 | 大约105.0 x 66.1 x 37.4 毫米 （4.13 x 2.6 x 1.47英寸） |
| 鼠标重量 | 大约 87 克 （0.20 lb） |
| 指动轮类型 | 连续旋转，每转 24 格 |
| 是否配备专用鼠标 | 是 |